학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 박종진 | 학번 | 22212289 | 주차 | 제 2 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 1. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Isaac Sim 설치·데모 직접 실행, ③ (PC 미배정 시) H1 코드 정독 → 실습 PC 미배정으로 김이겸 대학원생 「B1 2·3주차 커리큘럼(GPU 없이)」 공통 실습으로 대체 | MuJoCo 3.14 설치 후 Unitree G1을 뷰어에서 열어 Control 슬라이더로 팔 관절 조작 — 어깨 −3.09 rad에서 무게중심 이동으로 전도(균형제어 없는 position 액추에이터). MJCF 구조 학습, G1 어깨·팔꿈치 축·범위·gear·토크 한계 표 작성. 2링크 팔 URDF 작성 → 뷰어 확인 중 베이스–link1 충돌로 어깨가 수평에서 멈추는 문제 발견 → base collision 제거로 해결. | 100 % | week02/models/two_link_arm.urdf week02/img/ (뷰어 캡처 5장) · week02 |
| (개별) G1 MJCF 구조 트리 + 우리 로봇(6-DOF 팔 × 2 + 홀로노믹 베이스)에 맞춘 변경 목록 | G1 바디 트리 그림(바디 30 · 관절 30 · 33.34 kg) 작성, 변경 항목 13개 목록화 — 루트 freejoint → 평면 3-DOF, 다리 12-DOF 삭제, 팔 7 → 6-DOF, 토크 한계 ±25 → 100/40 Nm급, position → motor 액추에이터 등. 분석 스크립트 3종을 본인 노트북에서 재실행해 결과 일치 확인. | 100 % | week02/g1-structure-tree.md week02/img/g1_tree.png · week02 |
| (SRR 기여) A팀 요청 항목 초안 + ④ Git 저장소 개설, 노션 정리본 md 이전 | ICD v0 요청 초안 7개 절 — CAD 포맷(STEP + 링크별 메시, m 단위), 질량·관성 CSV 형식(COM 기준·링크 좌표계), 관절 좌표계 규약(x 전방·y 좌·z 상, 영점 자세), 링크 이름 규칙({side}_{부위}_{운동}). GitHub 저장소 개설(기여 로그·주차 태그 규칙), 노션 12쪽을 md 3건으로 이전. | 100 % (초안) | b1/docs/icd/icd-v0-request-draft.md github.com/PJJ0337/-1- · week02 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① 좌표계 — MJCF는 body pos/quat이 부모 기준으로 자식 좌표계를 정하고, joint pos/axis는 자식 body 기준으로 해석된다. 같은 axis (0,1,0)도 자식 body를 z축 90° 돌리면 world 축이 (−1,0,0). URDF는 joint origin이 곧 자식 링크 좌표계. (근거: MuJoCo XML Reference, 실험 oral_experiments.py) ② 관성 — inertial 생략 시 inertiafromgeom=auto로 geom 부피 × 1000 kg/m³ 추정(0.2×0.1×0.1 m 상자 → 2.0 kg), 가동 body 질량이 0이면 mjMINVAL 오류. 2링크(1.0 kg/0.30 m, 0.6 kg/0.25 m) 수평 중력 토크 3.9731 · 0.7358 Nm = 해석해 g·Σm·r. (근거: compiler inertiafromgeom, 실험 oral_experiments.py · urdf_check.py) ③ URDF 로딩 — MuJoCo는 fixed joint 링크를 부모에 합치고(fusestatic, body 5 → 3) visual을 버린다(discardvisual). 월드 고정 부모–자식 충돌은 걸러지지 않아 관절이 막힘 → Isaac Sim merge fixed joints · self-collision 설정과 대조 필요. (근거: 본인 노트북 뷰어 캡처, urdf_check.py)

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| 실습 PC 미배정 — 커리큘럼대로 GPU 없이 진행 중입니다. 배정되면 Isaac Sim 설치와 URDF/USD 임포트에 바로 착수하겠습니다. |  |
| ICD 요청 초안 검토 부탁드립니다. 허리 관절 유무, 팔 6-DOF 구성(제거할 손목 축), 베이스 좌표계 원점을 설계안·A팀 기준으로 확인이 필요합니다. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | usd-core로 큐브 .usda 생성 후 2링크 팔을 Xform 계층 USD로 옮기고 RevoluteJoint 2개 · DriveAPI 추가 — URDF와 질량 · 관절 · 범위(rad ↔ deg) 비교 |
| 2 | (개별) Isaac Sim 5.1 URDF Importer 옵션별 체크리스트 초안(fix base · merge fixed joints · self-collision, 문서 근거) + 함태훈 URDF ↔ USD 대응표 검토 반영 |
| 3 | CAD → URDF → USD / MJCF 파이프라인 그림 1장 정리, 구술 대비(Articulation Root 위치, merge fixed joints 효과) |