학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 박종진 | 학번 | 22212289 | 주차 | 제 1 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 9. 17. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| Isaac Sim 5.1 / Isaac Lab 2.3.2 설치 절차 숙지 (B1 시뮬레이션 환경 구축 선행) | 김이겸 대학원생이 정리한 Notion「캡스톤디자인(1)」정독, 설치 절차 5단계 정리 — ① Ubuntu 24.04·CUDA 12·Miniconda ② Isaac Sim 5.1 설치 ③ IsaacLab v2.3.2 클론 ④ _isaac_sim 심볼릭 링크 ⑤ ./isaaclab.sh --conda → --install. 설치 검증 명령까지 확인. ※ 실습 PC 미확보로 설치는 미착수. | 100 % | 개인 학습 노션 페이지 (설치 절차 정리) |
| Isaac Lab 기초 데모 구성 및 실행 절차 파악 | 동일 문서의 기초 데모 항목 학습 — list_envs.py(환경 목록 조회), showroom 데모 arms·bipeds·h1_locomotion(UP/LEFT/RIGHT/DOWN, C·ESC), zero_agent·random_agent(--task Isaac-Cartpole-v0 --num_envs 32)의 목적·실행 명령 정리, 첨부 영상 4건으로 동작 확인. 직접 실행은 환경 구축 후. | 100 % | 개인 학습 노션 페이지 (데모 4종 실행 명령 정리) |
| Core Concepts 9개 항목 학습 및 B1 업무 연계점 정리 | 동일 문서의 Core Concepts 학습 — Task Design Workflows(Manager-Based/Direct), Actuators(암시적·명시적, IdealPDActuator, 액추에이터 그룹), Sensors 5종(Camera·Contact·Frame Transformer·IMU·Ray Caster), Motion Generators(관절·작업공간 제어기, RMPFlow·MPC) 요약. 각 개념을 B1 담당인 URDF/MJCF 모델링·환경 세팅 관점의 적용 지점과 함께 기록. | 100 % | 개인 학습 노션 페이지 (Core Concepts 학습 정리) |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① 환경 의존성 — Isaac Lab 2.3.2는 _isaac_sim 심볼릭 링크로 Isaac Sim 5.1을 참조(Ubuntu 24.04 / CUDA 12)하므로, 버전이 어긋나면 임포트 단계에서 실패한다. 검증은 create_empty.py → Isaac-Ant-v0 headless 순으로 확인. ② 구동기 — 명시적 액추에이터는 τ = k_p(q_des − q) + k_d(q̇_des − q̇) + τ_ff 를 ±τ_max로 클리핑해 적용(IdealPDActuator). 암시적 모델은 지연·포화·마찰이 빠져 실기 토크를 과대평가하므로 WBC 검증 전 명시적 모델이 필요. ③ 센서 — 800×600 / 32-bit 1장 ≈ 2 MB, 60 fps 약 120 MB/s → Tiled Rendering으로 64환경을 672×672 한 장에 묶어 전송 1회. IMU 기본 +g 보정, Ray Caster는 정적 mesh만 지원.

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| 실습용 개발환경 확보 — 시뮬레이션·강화학습에 GPU와 Ubuntu 환경이 필요합니다. 확정되는 대로 즉시 설치에 착수하겠습니다. |  |
| 학습 문서는 v2.1.0 기준, 설치 대상은 v2.3.2입니다. ActuatorCfg / SensorCfg에서 2.3.x 변경 인자 확인이 필요합니다. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | 개발환경 배정 즉시 Isaac Sim 5.1 + Isaac Lab 2.3.2 설치 후 create_empty.py 및 Isaac-Ant-v0 headless 학습 정상 종료 확인 |
| 2 | Cartpole에서 zero_agent · random_agent를 --num_envs 32로 직접 실행해 문서 기록과 동작 일치 여부 확인 |
| 3 | (환경 미배정 시) H1 locomotion 예제의 env cfg · RewTerm · ObsTerm 코드를 정독해 관측·보상·종료 조건 구조를 문서로 정리 — GPU 없이 수행 가능, 임포트·학습 착수 시 그대로 활용 |